RumiCar Zero2Cam 仕様書

Raspberry Pi Zero 2 W ＋ Camera Module 2 搭載 RumiCar　車載ソフトウェア・PC 走行管理アプリ・通信仕様

第7版　2026年10月20日　対象：リポジトリ RumiCar-group/RumiCar-Zero2Cam　0.1.x：基盤（第1版）＋ 車側通信（第2版）＋ カメラ（第3版）＋ AP・パッケージ（第4版）＋ SD カードイメージ（第5版）＋ PC からの push（第6版）＋ 実機確認の反映（第7版）

# 1. この文書について

本書は RumiCar Zero2Cam（Raspberry Pi Zero 2 W とカメラを搭載した RumiCar）のソフトウェア仕様をまとめたものです。設計の経緯と決定事項は別冊「RumiCar 画像認識機能 検討記録」に記録しており、本書はその決定に基づく実装の仕様（ファイル構成、設定、通信形式、配布形式、ビルド手順）を記述します。

記述はリポジトリ内のソースコードと一致させています。本書とソースコードが食い違う場合はソースコードを正とし、本書を更新します。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| リポジトリ | https://github.com/RumiCar-group/RumiCar-Zero2Cam（公開、MIT ライセンス） |
| 本版の範囲 | 車載制御プログラム（ToF 走行、走行モード、非常停止）、カメラ取り込みと JPEG 送信、車側の制御／テレメトリサーバー、Wi-Fi AP（NetworkManager）と set_wifi、ロジック／パックの配布形式と差し替え（通信経由を含む）、車載ソフトの Debian パッケージ、標準 SD カードイメージと GitHub Releases、PC 側の通信実装と走行管理アプリ、自動ビルド |
| 本版に含まれないもの | 画像を使う走行ロジック（8章参照） |
| 作業の進め方 | Claude が作業用ブランチに push してプルリクエストを作成し、main への反映（マージ）はご本人が行う |

# 2. システム全体像

システムは「車載」「PC」「データ処理」の3つの役割で構成します。車は PC が無くても走行でき、PC は走行の観察・操作・収録・更新の配布を行い、判断データの改良は人が Claude のデスクトップアプリから収録フォルダに対して指示します。

| 役割 | 実体 | 主な機能 |
| --- | --- | --- |
| 車載 | Raspberry Pi Zero 2 W（Raspberry Pi OS Lite 64bit, Debian 13 “trixie”） rumicar-core（C++）＋ 走行ロジック（共有ライブラリ）＋ パック（判断データ） | 起動後すぐ自動走行（合図なし）。3つの ToF センサーで判断し DRV8835 でモーターを駆動。Wi-Fi AP として PC を1台受け入れ、画像と状態を送る。走行中にロジックとパックを差し替える |
| PC | RumiCar 走行管理（C#／.NET 10, WPF, Windows） | 車に接続して状態と画像を表示、モード切替（自動／手動／収録のみ）、非常停止、手動操作、受信データをフォルダに保存、ロジック／パックの push と切り替え |
| データ処理 | Claude デスクトップアプリ（人が操作） | 収録フォルダの画像とメタデータから判断データ（パック）を作る・改良する。API キーは不要。できたパックは走行管理アプリで車に送る |

## 2.1 ソフトウェアの構成と更新単位

車載ソフトウェアは3つの層に分け、更新の頻度と安全性に応じて差し替え方を変えます。

| 層 | 実体 | 更新の方法 |
| --- | --- | --- |
| 本体（core） | rumicar-core 実行ファイル、systemd サービス、設定 /etc/rumicar/core.json | 停止中に差し替えて再起動。基本は SD カードイメージごと更新 |
| 走行ロジック（logic） | /var/lib/rumicar/logic/<name>-<version>/ 内の .so と manifest.json | 走行中に差し替え可能。current/logic リンクの切り替えで有効化 |
| パック（pack） | /var/lib/rumicar/packs/<id>-<version>/ 内のデータファイルと manifest.json | 走行中に差し替え可能。current/pack リンクの切り替えで有効化 |

## 2.2 リポジトリ構成

RumiCar-Zero2Cam/

car/                      車載側（C++20, CMake）

include/rumicar/logic_api.h   本体とロジックの契約（C ABI）

core/                   rumicar-core（制御ループ、ハードウェア、manifest 検証、差し替え、net/ に制御／テレメトリサーバー）

logic/tof_drive/        同梱の ToF 走行ロジック（libtof_drive.so）

packs/base/             同梱パック base-tof 0.1.0（params.json）

tests/                  単体テスト（ctest）

tools/make_manifest.py  manifest.json 作成・検証ツール

deploy/                 systemd サービス、core.json、config.txt 追記、rumicar-activate

pc/                       PC 側（C#, .NET 10）

RumiCar.Protocol/       通信形式（制御 JSON、テレメトリフレーム、manifest、収録）

RumiCar.Protocol.Tests/ 単体テスト（xunit）

RumiCar.DriveManager/   走行管理アプリ（WPF）

RumiCar.sln

docs/                     本書

.github/workflows/        自動ビルド（car.yml, pc.yml）

# 3. 車載ソフトウェア

## 3.1 rumicar-core の役割

- 起動時にハードウェア（GPIO、PWM、I2C、VL53L0X×3）を初期化し、モーターを停止状態にする

- 有効なロジックとパック（current/logic、current/pack）を読み込み、manifest を検証し、ロジックの自己診断（self_test）を実行してから走行を始める

- 一定周期（既定 50 ms）で3つの ToF を読み、ロジックの step() を呼び、返った指令をモーターに出力する

- 制御ループが止まった場合に備えた監視スレッド（watchdog、既定 200 ms）がモーターをブレーキする

- current/* リンクの変更を定期的に調べ（既定 500 ms）、新しいロジック／パックを検証してフレーム境界で切り替える。検証に失敗した場合は現行版のまま走行を続け、結果を status/activation.json に書く

- カメラ（Camera Module 2）を libcamera で起動し、毎フレーム最新の画像をロジックに渡し、JPEG にしてテレメトリに載せる。カメラが無い・起動できない場合はログに残して ToF だけで走行を続ける

- 制御サーバー（TCP 5600）とテレメトリサーバー（TCP 5601）を起動し、PC からのモード切替・手動操作・非常停止・版の切り替え・ログ取得に応じ、毎フレームの状態を送る。サーバーが起動できなくても（ポート競合など）走行は続ける

- 走行モード：auto（ロジックが走行）、manual（PC の manual_drive で走行。heartbeat が途絶えると非常停止）、record_only（モーターは停止、ロジックの判断とテレメトリは継続）

- 非常停止（e-stop）：PC からの estop 要求、manual モードでの heartbeat 途絶（既定 1000 ms）、manual モード中の PC 切断でラッチし、estop_clear まで走らない。起動時は解除状態

- SIGTERM／SIGINT でモーターを停止して終了する

ロジックは純粋な計算（ハードウェア、ファイル、ネットワーク、スレッドに触れない）とし、同じ入力列に対して同じ出力列を返します。これにより PC 側で収録データを再生して判断を検証できます。

## 3.2 車載のディレクトリ構成

パッケージ rumicar-zero2cam（7.4）が入れるファイルと、本体が使う状態ディレクトリです（手動の cmake --install では /usr/local 以下になります）。

/usr/bin/rumicar-core                    本体

/usr/bin/rumicar-activate                切り替えスクリプト

/usr/lib/rumicar/logic/<name>-<version>/ 同梱ロジック（manifest.json ＋ .so。初回導入時に状態ディレクトリへ複製）

/usr/share/rumicar/packs/<id>-<version>/ 同梱パック（同上）

/usr/share/rumicar/config.txt.d/rumicar.txt   config.txt への追記内容（イメージ作成時に使う）

/usr/lib/systemd/system/rumicar-core.service

/etc/rumicar/core.json                   本体設定（conffile）

/etc/NetworkManager/system-connections/RumiCar-AP.nmconnection   AP のプロファイル（conffile、0600）

/var/lib/rumicar/                        状態ディレクトリ（core.json の paths.state_dir）

logic/<name>-<version>/                ロジック（manifest.json ＋ lib<name>.so）

packs/<id>-<version>/                  パック（manifest.json ＋ データファイル）

current/logic -> ../logic/<dir>        有効なロジック（シンボリックリンク）

current/pack  -> ../packs/<dir>        有効なパック（シンボリックリンク）

previous/logic, previous/pack          直前の選択（rollback 用、rumicar-activate が書く）

status/active.json                     本体が現在実行している版（本体が書く）

status/activation.json                 最後の切り替え要求の結果（本体が書く）

status/active.json と status/activation.json の内容は次のとおりです（一時ファイルへ書いて fsync 後に rename するため、途中で電源が切れても壊れたファイルは残りません）。

// status/active.json

{ "logic_dir": "/var/lib/rumicar/logic/tof_drive-0.1.0", "logic_version": "0.1.0",

"pack_dir": "/var/lib/rumicar/packs/base-tof-0.1.0",   "pack_version": "0.1.0",

"since": "2026-10-18T10:56:06Z" }

// status/activation.json

{ "ok": false, "logic_dir": "...", "pack_dir": "...",

"error": "pack manifest: sha256 mismatch for params.json", "at": "2026-10-18T11:02:40Z" }

## 3.3 本体設定 /etc/rumicar/core.json

すべてのキーは省略可能（省略時は既定値）ですが、未知のキーと範囲外の値は起動時に拒否します。ファイルが無い場合は既定値で起動します。

| キー | 既定値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| schema | 1 | 設定形式の版 |
| car_name | RumiCar | hello の応答で名乗る車の名前（32 文字以内） |
| loop_period_ms | 50 | 制御周期 |
| watchdog_ms | 200 | 制御ループがこの時間止まるとブレーキ（loop_period_ms の2倍以上） |
| activation_poll_ms | 500 | current/* リンクの変更を調べる間隔 |
| max_drive_permille | 1000 | ロジックの駆動指令に掛ける上限（千分率） |
| paths.state_dir | /var/lib/rumicar | 状態ディレクトリ |
| gpio.chip | /dev/gpiochip0 | GPIO チップ（libgpiod 2 系） |
| gpio.steer_in1 / steer_in2 | 17 / 27 | DRV8835 AIN1 / AIN2（操舵） |
| gpio.tof_xshut | [23, 24, 25] | VL53L0X の XSHUT（左、中央、右） |
| pwm.chip | /sys/class/pwm/pwmchip0 | ハードウェア PWM（sysfs） |
| pwm.drive_in1 / drive_in2 | 0 / 1 | pwm0→GPIO18→BIN1、pwm1→GPIO13→BIN2（駆動） |
| pwm.frequency_hz | 960 | PWM 周波数 |
| pwm.kick_permille / kick_ms | 784 / 20 | 始動・反転時に短時間かける大きめの駆動（RumiCar-lib の 200/255 と同じ） |
| i2c.bus | 1 | I2C バス番号 |
| i2c.tof_addresses | [43, 45, 47] | VL53L0X の I2C アドレス（0x2B, 0x2D, 0x2F。既定の 0x29 は指定不可） |
| i2c.tof_read_timeout_ms | 100 | センサー1個の読み取り待ち時間 |
| camera.enabled | true | false にするとカメラを使わず ToF だけで走る |
| camera.width / height | 320 / 240 | 取り込みサイズ（偶数、64〜1920 / 64〜1080） |
| camera.fps | 20 | カメラのフレームレート（1〜60。制御周期 50 ms に合わせた既定値） |
| camera.jpeg_quality | 80 | テレメトリ用 JPEG の品質（1〜100） |
| network.bind | 0.0.0.0 | サーバーが待ち受けるアドレス |
| network.control_port / telemetry_port | 5600 / 5601 | 制御／テレメトリのポート |
| network.heartbeat_timeout_ms | 1000 | manual モードで heartbeat がこれより古いと非常停止 |
| network.telemetry_queue_frames | 16 | テレメトリの送信待ちフレーム数（クライアントごと。超えた分は古い方から捨てる） |
| network.ap_connection | RumiCar-AP | set_wifi が変更する NetworkManager の接続名。空文字で set_wifi を無効化 |
| network.nmcli | /usr/bin/nmcli | nmcli の場所 |

## 3.4 ハードウェア接続

配線は既存の RumiCar（RumiCar-lib、RumiCarRos の rumi_hw）と同じです。BCM 番号で示します。

| 信号 | GPIO | 接続先 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操舵 AIN1 / AIN2 | 17 / 27 | DRV8835 A 側 | libgpiod 2 系で出力線として要求 |
| 駆動 BIN1 / BIN2 | 18 / 13 | DRV8835 B 側 | ハードウェア PWM（pwm0 / pwm1）。IN/IN 方式、slow decay |
| I2C SDA / SCL | 2 / 3 | VL53L0X×3 | dtparam=i2c_arm=on ＋ カーネルモジュール i2c-dev（/dev/i2c-1 を作る。パッケージが /usr/lib/modules-load.d/rumicar.conf で起動時に読み込む。0.1.1 のイメージには無く、raspi-config で I2C を有効にし直す必要があった） |
| XSHUT 左 / 中央 / 右 | 23 / 24 / 25 | VL53L0X | 起動時に全センサーをリセットし、1個ずつアドレスを変更 |
| カメラ | CSI | Camera Module 2（カラー） | libcamera（Raspberry Pi 版 0.7 系）で取り込み（3.8） |

/boot/firmware/config.txt には car/deploy/config.txt.d/rumicar.txt の内容を追記します。

dtparam=i2c_arm=on

dtoverlay=pwm-2chan,pin=18,func=2,pin2=13,func2=4

camera_auto_detect=1

駆動モーターの出力は RumiCar-lib と同じ方式です。前進は IN1=100%、IN2=1−s（s は駆動率）、後退はその鏡像、ブレーキは両方 High、惰行は両方 Low。停止から動き出すとき、または向きが変わるときは kick_ms の間 kick_permille の駆動をかけます。

## 3.5 制御ループと安全動作

| 状況 | 本体の動作 |
| --- | --- |
| 通常（auto） | 3つの ToF を読む → ロジック step() → drive を ±max_drive_permille に制限 → モーターへ出力。状態名が変わるとログに記録 |
| manual | ロジックは動かし続ける（判断はテレメトリに載せる）が、モーターには PC の最後の manual_drive（±max_drive_permille に制限）を出力。heartbeat が heartbeat_timeout_ms より古くなるとブレーキして非常停止をラッチ（理由 heartbeat）。PC が切断するとブレーキして非常停止をラッチ（理由 disconnected） |
| record_only | ロジックは動かし続けるがモーターはブレーキ |
| 非常停止（ラッチ） | モードに関係なくブレーキ。estop_clear まで続く。起動時は解除状態 |
| ロジックの step() が失敗（0 以外） | そのフレームはモーターをブレーキ。復帰すれば再開 |
| 指令の flags に BRAKE または FAULT | ブレーキ出力（FAULT はセンサー異常） |
| センサーの状態変化（ok／no-target／timeout／error） | ログに記録。値は no-target → 8190、timeout／error → −1 としてロジックに渡す |
| 制御ループが watchdog_ms 以上止まった | 監視スレッドがモーターをブレーキし、復帰時にログを残す |
| 制御周期を超過 | 警告ログ（20回ごと）を残し、次の周期を現在時刻から取り直す |
| 切り替え要求（current/* の変更、または PC の activate／rollback） | manifest 検証 → ABI・ロジック名の一致確認 → 生成 → self_test → フレーム境界で入れ替え。失敗時は現行版を継続し、current/* のリンクを走行中の版へ戻す（再起動しても走れるようにする。previous/* は変えない）。ssh 経由で変えたリンクは activation_poll_ms ごとに、PC からの要求は次のフレームで処理する |
| 起動時に current/* の版を読み込めない | previous/* の版を1回だけ試し、成功すれば current/* をその版へ戻して走行する。それも失敗すれば終了コード 4（systemd が 5 秒後に再起動） |
| SIGTERM／SIGINT | モーター停止 → ロジック破棄 → センサー・モーター・GPIO の解放 |

## 3.6 走行ロジックの契約（C ABI 第1版）

ロジックは共有ライブラリで、関数 rumi_logic_get_api() を1つだけ公開します。契約は car/include/rumicar/logic_api.h が唯一の正であり、構造体の変更には ABI 版数の更新が必要です。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| RUMI_LOGIC_ABI_VERSION | 1 |
| rumi_sensor_frame | size（構造体サイズ）、seq（フレーム番号）、t_us（単調時刻 µs）、tof_mm[3]（左・中央・右。8190 = 対象なし、−1 = 読めず）、image／image_width／image_height／image_stride（RGB24。本版は常に NULL） |
| rumi_command | size、steer（−1 左、0 中央、+1 右）、drive_permille（−1000〜1000、負は後退）、state（ロジック定義の状態番号）、flags（0x1 BRAKE、0x2 FAULT） |
| rumi_logic_api | abi_version、name、version、create(pack_dir, err, err_len)、destroy(instance)、self_test(instance, err, err_len)、step(instance, frame, out)、state_name(instance, state) |
| create | パックディレクトリのファイルを読み、パラメータを検証して実体を返す。失敗時は NULL と err |
| self_test | 読み込んだパラメータで内部整合性を確認（0 = 成功）。失敗すると本体はその版を採用しない |
| step | フレームごとに指令を計算（0 = 成功）。0 以外のとき本体はそのフレームを停止にする |

本体がロジックを採用する条件：manifest の検証に成功、manifest の kind が logic、abi_version が一致、.so が返す name と version が manifest の name と version に一致、パック manifest の logic.name がロジック名に一致し logic.min_abi ≤ ABI 版、create と self_test が成功。

## 3.7 同梱ロジック tof_drive（0.1.0）

既存 RumiCar の ToF 走行を、速度変化を滑らかにし、センサーのノイズと欠測、行き止まりからの復帰に対応する形で作り直したものです。判断に使う値はすべてパックの params.json で変更できます。

### 状態

| 番号 | 名前 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| 0 | CRUISE | 直進。中央距離に応じて v_min〜v_max の間で速度を決める |
| 1 / 2 | TURN_LEFT / TURN_RIGHT | 中央が d_turn_enter_mm 未満で旋回開始、d_turn_exit_mm 超で終了（ヒステリシス）。左右の遠い側へ操舵。旋回中は v_turn_cap で速度を抑える |
| 3 | EMERGENCY_BRAKE | 中央が d_emergency_mm 未満で即ブレーキ。brake_ms 後、中央が d_min_mm 以上なら CRUISE、未満なら RECOVER_REVERSE |
| 4 | RECOVER_REVERSE | 開いている側へ鼻先が向くように操舵して v_reverse で後退。reverse_ms 経過、または余地ができたら CRUISE |
| 5 | SENSOR_FAULT | いずれかのセンサーが invalid_hold_ms を超えて読めないとき停止（flags FAULT＋BRAKE）。復帰すれば CRUISE |

### センサー処理と速度

- conf_max_mm 以上の読みは「開いている（近くに何もない）」として扱う

- median_window 個の中央値 → 指数平滑（ema_alpha）。ただし距離が縮む方向の読みは平滑せず即時に採用する（安全側）

- 読めないフレームは invalid_hold_ms まで前の値を保持し、それを超えると SENSOR_FAULT

- 速度目標は中央距離 d_min_mm〜d_max_mm で v_min〜v_max を線形補間。接近速度から求めた衝突余裕時間（TTC）が ttc_slow_s 未満なら v_min に抑える

- 出力は加速 accel_permille_per_s、減速 decel_permille_per_s で変化率を制限する（既定：0→900 が 0.8 秒、900→0 が 0.3 秒）

- stuck_min_drive 以上で前進を指令しているのに中央距離が stuck_delta_mm 以上変わらない状態が stuck_time_ms 続くと「スタック」と判断して RECOVER_REVERSE

### パラメータ（params.json）

キーは全部必須で、未知のキーと順序の矛盾（例：d_min_mm ≥ d_max_mm）は拒否します。既定値は同梱パック base-tof 0.1.0 の値です。

| キー | 既定 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| conf_max_mm | 250 | この距離以上は「開いている」 |
| median_window | 3 | 中央値フィルタの窓（1, 3, 5） |
| ema_alpha | 0.5 | 平滑の重み（1.0 で平滑なし） |
| invalid_hold_ms | 300 | 欠測時に前の値を保持する時間 |
| d_emergency_mm | 100 | 即ブレーキ距離 |
| d_min_mm / d_max_mm | 150 / 250 | v_min / v_max になる距離 |
| v_min / v_max | 500 / 900 | 速度の下限／上限（千分率） |
| v_turn_cap | 700 | 旋回中の上限 |
| v_reverse | 700 | 後退時の大きさ |
| accel_permille_per_s / decel_permille_per_s | 1125 / 3000 | 加速／減速の変化率 |
| ttc_slow_s | 0.5 | この衝突余裕時間未満で v_min |
| d_turn_enter_mm / d_turn_exit_mm | 200 / 230 | 旋回の開始／終了距離 |
| side_deadband_mm | 20 | 左右差がこれ未満なら「同じ」 |
| d_side_mm | 60 | 側壁がこれより近ければ反対へ操舵 |
| steer_hold_ms | 150 | 操舵を変えてから次に変えるまでの最短時間 |
| brake_ms | 150 | 非常ブレーキの保持時間 |
| reverse_ms | 600 | 1回の復帰で後退する最長時間 |
| stuck_time_ms / stuck_delta_mm / stuck_min_drive | 1500 / 15 / 300 | スタック判定 |

## 3.8 カメラ取り込み

実装は car/core/src/camera/（image_source.hpp が本体との境界、libcamera_source.cpp が libcamera 実装、jpeg.cpp が libjpeg-turbo による JPEG 化）。CMake の RUMICAR_WITH_CAMERA（既定 ON）を OFF にすると libcamera 無しでビルドでき、その本体は「カメラ対応なし」としてカメラを起動せず走行します。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ライブラリ | Raspberry Pi OS trixie の libcamera（libcamera0.7、0.7.2+rpt20261009。rpicam-apps 1.14 と同じ）と libjpeg-turbo（libturbojpeg0、2.1.5）。ビルドには libcamera-dev と libturbojpeg0-dev |
| ストリーム | StreamRole::Viewfinder を width×height、画素形式 BGR888（DRM “BG24” = メモリ上 R, G, B の順、つまり RGB24）、バッファ 4 面で構成。形式が取れない場合は起動失敗として扱う |
| フレームレート | FrameDurationLimits を 1/fps に固定（既定 20 fps = 50 ms） |
| 画像の受け渡し | libcamera の完了スレッドで dmabuf をコピー（行の詰め直し）し、JPEG 化し、「最新画像」として置き換える。制御ループは最新画像のポインタを取るだけで待たない。同じ画像を二度渡さない（カメラが制御周期より遅いフレームでは画像なし） |
| ロジックへの入力 | rumi_sensor_frame.image（RGB24）、image_width、image_height、image_stride（= width×3）。画像の無いフレームは image = NULL |
| テレメトリ | 画像のあるフレームは payload に JPEG、ヘッダに image_w、image_h、image_seq（カメラの連番）、image_t_us（センサー時刻、µs）。無いフレームは payload_len = 0、image_w = image_h = 0 |
| 時刻 | image_t_us は libcamera の SensorTimestamp（ns を µs に換算）。制御ループの t_us（CLOCK_MONOTONIC）とは別系で、対応はフレームの seq と image_seq で取る |
| 異常時 | カメラが見つからない・起動できない：ログに残し ToF だけで走行。JPEG 化に失敗したフレームは捨てる（100 回に 1 回ログ） |
| 実行時に必要なパッケージ | libcamera0.7、libcamera-ipa（rpi/vc4 の IPA とチューニングファイル）、libturbojpeg0。config.txt に camera_auto_detect=1 |

# 4. ロジックとパックの配布形式

## 4.1 manifest.json

配布するディレクトリには必ず manifest.json を置きます。manifest.json 以外の全ファイルをサイズと SHA-256 付きで列挙し、本体はファイルの有無・サイズ・ダイジェストをすべて照合してから採用します。パスは相対パスのみ（先頭の /、ドライブ文字、.、.. を含む要素は拒否）。

// パック

{ "schema": 1, "kind": "pack", "id": "base-tof", "version": "0.1.0",

"created": "2026-10-18T10:56:06Z",

"logic": { "name": "tof_drive", "min_abi": 1 },

"files": [ { "path": "params.json", "sha256": "0bb4…dce3", "bytes": 549 } ] }

// ロジック

{ "schema": 1, "kind": "logic", "name": "tof_drive", "version": "0.1.0", "abi": 1,

"entry": "libtof_drive.so", "created": "…",

"files": [ { "path": "libtof_drive.so", "sha256": "…", "bytes": 123456 } ] }

ディレクトリ名は <id>-<version>（パック）、<name>-<version>（ロジック）です。同じ検証を PC 側（RumiCar.Protocol の ManifestVerifier）と Python ツールでも行い、送る前に確かめられます。

## 4.2 ツール

| ツール | 用途 |
| --- | --- |
| car/tools/make_manifest.py pack <dir> --id … --version … --logic … | パックの manifest.json を作る（標準ライブラリのみ。PC、Claude デスクトップアプリ、車で動く） |
| car/tools/make_manifest.py logic <dir> --name … --version … --entry lib….so | ロジックの manifest.json を作る |
| car/tools/make_manifest.py verify <dir> | manifest と実ファイルの照合 |
| rumicar-activate logic¦pack <dir-name> | 車上で current/* リンクを原子的に切り替える（直前の選択を previous/* に残す） |
| rumicar-activate rollback logic¦pack | previous/* の選択へ戻す |
| rumicar-activate show | 現在と直前の選択、status/*.json を表示 |

## 4.3 PC から車へ送る手順

通常は走行管理アプリで行います（6.2「版の管理」）。

- PC でパック（またはロジック）のディレクトリを作り、make_manifest.py で manifest.json を作る（Claude のデスクトップアプリに作らせる場合も同じ）

- 走行管理アプリの「送る…」でそのフォルダを選ぶ。アプリが manifest を検証してから、制御チャネルの upload_begin / upload_chunk / upload_end で送る（5.2）。車は一時ディレクトリに受け取り、サイズと SHA-256 と manifest を検証してから packs/<id>-<version>/（ロジックは logic/<name>-<version>/）へ移す

- 一覧で新しい版を選び「有効化」（activate）。本体が検証して次のフレームで切り替える。失敗時は現行版のまま（リンクも戻る）。「ロジックを戻す」「データを戻す」で rollback

ssh でも同じことができます：scp で /var/lib/rumicar/packs/<id>-<version>/ へ送り、sudo rumicar-activate pack <id>-<version> を実行。結果は status/activation.json と journal で確認します。

# 5. 通信仕様

## 5.1 ネットワーク

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| Wi-Fi | 車が AP。初期 SSID は全車共通 “RumiCar”、暗号化なし（案A：教育用途として接続できることを許容）、2.4 GHz チャネル 6 |
| AP の実体 | NetworkManager のプロファイル RumiCar-AP（car/deploy/RumiCar-AP.nmconnection）：mode=ap、band=bg、channel=6、interface wlan0、autoconnect（優先度 100）、ipv4.method=shared（NetworkManager 内蔵の dnsmasq が DHCP を提供）、powersave 無効。パッケージが /etc/NetworkManager/system-connections/ に 0600 で入れる |
| 車の IP | 10.42.0.1/24（プロファイルで固定）。PC は DHCP で 10.42.0.x |
| 規制ドメイン | AP を立てるには無線の国設定が必要（Raspberry Pi OS は未設定だと無線を止める）。標準イメージでは cmdline.txt の cfg80211.ieee80211_regdom=JP で設定する（イメージの版で実施） |
| SSID の変更 | 制御チャネルの set_wifi で起動後のみ有効（nmcli connection modify --temporary でメモリ上のプロファイルだけを変え、0.5 秒後に接続を上げ直す）。再起動でディスク上の初期値に戻る |
| インターネット | 車は AP なので通常はインターネットに出ない。更新などで必要なときは nmcli で一時的に家庭の Wi-Fi の接続を上げる（AP は止まる） |
| 接続台数 | PC と車は1対1。制御チャネルは同時に1クライアントのみ |
| TCP 5600 | 制御チャネル（JSON 行、要求／応答＋イベント） |
| TCP 5601 | テレメトリチャネル（バイナリフレーム、車 → PC のみ） |
| TCP 22 | 保守（OpenSSH）：ファイル転送と rumicar-activate |

## 5.2 制御チャネル（TCP 5600）

1行に1つの JSON オブジェクト（UTF-8、改行は LF、オブジェクト内に改行を含まない、1行 64 KiB まで）。PC は要求（id, type, params）を送り、車は同じ id の応答（id, ok, error, result）を返します。車は要求と無関係にイベント（event, data）を送ることがあります。受信側は "event" キーがあればイベント、"ok" キーがあれば応答、"type" キーがあれば要求として解釈します。

- 接続後、最初の要求は hello でなければならず、それ以外は "hello first" で拒否される。protocol が合わなければ hello 自体が拒否される

- 同時に接続できるクライアントは1つ。2つ目の接続には {"id":0,"ok":false,"error":"busy: …"} を返して切断する

- JSON として読めない行や id の無い行には id=0 の ok=false を返す（PC 側はどの要求にも対応しないため無視する）

- 応答は要求を処理してから返す。activate／rollback は本体の検証が終わるまで（最長 5 秒）待ってから応答する

→ {"id":1,"type":"hello","params":{"client":"RumiCarDriveManager","protocol":1}}

← {"id":1,"ok":true,"result":{"car":"RumiCar","core_version":"0.1.0","protocol":1}}

→ {"id":2,"type":"set_mode","params":{"mode":"manual"}}

← {"id":2,"ok":true}

← {"event":"status","data":{"mode":"manual","logic_version":"0.1.0","pack_version":"0.1.0"}}

→ {"id":3,"type":"activate","params":{"kind":"pack","name":"base-tof-0.2.0"}}

← {"id":3,"ok":false,"error":"pack manifest: sha256 mismatch for params.json"}

| type | params | 意味／応答 |
| --- | --- | --- |
| hello | client, protocol（=1） | 接続開始。protocol が合わなければ ok=false。result に car（core.json の car_name）, core_version, protocol |
| get_status | — | result に mode, estop, estop_reason（request ¦ heartbeat ¦ disconnected ¦ 空）, logic_name, logic_version, pack_id, pack_version, state_name, battery_mv（0 = 未測定） |
| set_mode | mode: auto ¦ manual ¦ record_only | モード切替（3.5 参照）。切り替え時に手動指令は 0 に戻り、この要求自体が heartbeat として数えられる |
| manual_drive | steer（−1/0/1）, drive_permille（−1000〜1000） | manual モードのときだけ受理（それ以外は ok=false）。最後の指令を保持。heartbeat としても数える |
| heartbeat | — | PC が 250 ms ごとに送る。manual モードで heartbeat_timeout_ms（既定 1000 ms）途絶すると非常停止 |
| estop | — | 非常停止をラッチ。モードに関係なくブレーキし、estop_clear まで走らない |
| estop_clear | — | 非常停止の解除 |
| list_versions | — | result に logic[]、packs[]（各 name = ディレクトリ名, id, version, verified, error）と current{logic, pack}, previous{logic, pack}（ディレクトリ名） |
| activate | kind: logic ¦ pack, name: <dir-name> | rumicar-activate と同じリンク切り替えを行い、本体の検証を待つ。成功なら result に logic_dir, pack_dir。失敗なら ok=false（error に理由）で現行版を継続し、リンクは走行中の版へ戻る |
| rollback | kind | previous/* へ戻し、activate と同様に本体の検証を待つ |
| set_wifi | ssid（1〜32 文字の印字可能 ASCII、前後に空白なし）, channel（1〜13） | AP の SSID／チャネルを一時的に変更。result に ssid, channel, reconnect_in_ms（=500）。応答の約 0.5 秒後に AP が上げ直されるので PC は新しい SSID に接続し直す。network.ap_connection が空なら ok=false |
| get_log | lines（1〜500、既定 100） | result.lines に本体のログの末尾（メモリ上の直近 500 行まで） |
| upload_begin | kind, name: <dir-name>, files: [{path, bytes, sha256}] | ロジック／パックのディレクトリの送信開始。files には manifest.json を含める（manifest.json 以外は安全な相対パスのみ）。既に同名が導入済みなら ok=false（新しい版名を使う）。1 回に 1 つ、200 ファイル・64 MiB まで。result に chunk_bytes（32768） |
| upload_chunk | path, offset, data（base64） | ファイルの内容を順に送る（offset は受信済みバイト数と一致すること、1 回 32 KiB まで）。result に received, bytes |
| upload_end | — | 全ファイルの受信完了を確認し、SHA-256 と manifest（kind、ディレクトリ名 = id/name-version、列挙の一致）を検証して導入。失敗時は何も残さず ok=false。result に name, id, version |
| upload_abort | — | 送信中のものを破棄（クライアントの切断でも破棄される） |
| delete_version | kind, name | 導入済みの版を削除。current と previous の版は削除できない |

| event | data | いつ |
| --- | --- | --- |
| status | get_status の result と同じ | モードが変わったとき、非常停止が変わったとき、切り替えが終わったとき |
| estop | active（真偽）, reason（request ¦ heartbeat ¦ disconnected） | 非常停止がラッチされたとき・解除されたとき |
| activation | ok, logic_dir, pack_dir, error | PC からの activate／rollback の処理が終わったとき |

PC 側の実装（RumiCar.Protocol.Control）は要求の組み立てと応答・イベントの判別を行い、引数の範囲（steer、drive_permille、kind、ディレクトリ名、ssid、channel）を送る前に検査します。車側（car/core/src/net/control_server.cpp、request_handler.cpp）も同じ範囲を検査して ok=false を返します。イベントは要求処理の合間（100 ms 以内）に送られ、未接続のときは捨てられます。

## 5.3 テレメトリチャネル（TCP 5601）

車から PC へ、フレームごとに「ヘッダ JSON ＋ JPEG」を次のバイナリ形式で送ります（リトルエンディアン）。画像のないフレーム（カメラ未使用、または画像の間引き時）は payload_len = 0、image_w = image_h = 0 です。

| オフセット | 長さ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | マジック "RMCT" |
| 4 | 1 | 版 = 1 |
| 5 | 2 | header_len（u16）：ヘッダ JSON の長さ（1〜16384） |
| 7 | 4 | payload_len（u32）：JPEG の長さ（0〜4 MiB） |
| 11 | header_len | ヘッダ JSON（UTF-8） |
| 11 + header_len | payload_len | JPEG |

| ヘッダのキー | 型 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| seq | u32 | フレーム番号（本体の制御ループの seq） |
| t_us | u64 | 単調時刻（µs） |
| tof_mm | int[3] | 左・中央・右の生の読み（8190 = 対象なし、−1 = 読めず） |
| steer / drive_permille | int | モーターに実際に出力した指令（非常停止・record_only では 0） |
| logic_steer / logic_drive_permille | int | ロジックがそのフレームで判断した指令（manual や record_only でも載る） |
| state / state_name | int / string | ロジックの状態 |
| flags | u32 | ロジックの指令の flags |
| mode | string | auto / manual / record_only |
| estop | bool | 非常停止がラッチされているか |
| logic_version / pack_version | string | 実行中の版 |
| battery_mv | int | バッテリー電圧（mV）。0 = 未測定 |
| image_w / image_h | int | JPEG の幅・高さ（画像なしは 0） |
| image_seq / image_t_us | u32 / u64 | カメラ画像の連番とセンサー時刻（µs）。画像なしは 0 |

車側は制御ループの毎フレーム（既定 50 ms）に1フレーム送ります。クライアントごとに送信待ちの列（network.telemetry_queue_frames）を持ち、PC が受け取りきれないときは古いフレームから捨てて制御ループを待たせません。PC 側の受信（TelemetryFrameReader）はストリームの途中からでもマジックを探して同期し、壊れたフレームは読み飛ばして数えます（Resyncs）。受信側が未知のキーを無視するので、ヘッダへのキー追加は版を上げずに行えます。

## 5.4 保守チャネル（SSH）

本版ではロジックとパックの転送・切り替えに OpenSSH（scp、ssh）を使います（4.3 参照）。標準イメージでは SSH を有効にし、ユーザー名とパスワードはイメージの README に記載します（公開イメージのため秘密ではありません）。

# 6. PC 走行管理アプリ

## 6.1 構成

| プロジェクト | 内容 |
| --- | --- |
| RumiCar.Protocol（net10.0） | 制御メッセージ（ControlCodec）、テレメトリフレーム（TelemetryFrameCodec／Reader）、manifest（Manifest／ManifestVerifier）、収録（SessionWriter）。車側と1対1に対応する通信形式のみを含み、GUI に依存しない |
| RumiCar.Protocol.Tests | xunit による単体テスト（往復変換、同期復帰、manifest の検証、収録フォルダの形式） |
| RumiCar.DriveManager（net10.0-windows, WPF） | 走行管理の画面。配布は単一の実行ファイル RumiCarDriveManager.exe（自己完結、win-x64） |

## 6.2 画面と操作

| 部位 | 機能 |
| --- | --- |
| 接続バー | 車のアドレス（既定 10.42.0.1）と車の名前（既定 RumiCar、収録フォルダ名に使う）、接続／切断、接続状態、非常停止、非常停止解除 |
| 画像 | 受信した最新の JPEG を表示（表示は最新のみ、収録は全フレーム）。「画像を表示」のチェックを外すと表示と JPEG の展開を止める（受信と収録は続く） |
| 状態 | モード、非常停止（理由付き）、判断状態、ToF 左／中／右、モーター出力、ロジックの判断、版（ロジック／パック）、バッテリー、受信コマ数（うち画像付きの数） |
| 走行モード | 自動／手動／収録のみ の切り替え |
| 手動操作 | 矢印キー（↑前進 50%、↓後退 50%、←→操舵）。手動モードで画像をクリックしてから操作する。キーの状態が変わったときだけ manual_drive を送る |
| 版の管理 | 車のロジック／データの一覧（使用中・直前・検証結果付き）、「一覧更新」、「送る…」（フォルダを選び manifest を検証して upload、進み具合を表示）、「有効化」（activate）、「削除」（確認後 delete_version）、「ロジックを戻す」「データを戻す」（rollback）。接続時と切り替え完了時に一覧を更新 |
| 収録 | 保存先フォルダ（既定 %USERPROFILE%\RumiCarData）と収録開始／停止。受信した全フレームをフォルダに書く |
| ログ | 接続、応答、イベント、エラーを時刻付きで表示（最新 500 行） |

接続すると制御チャネルで hello を送り（応答の car と core_version をログに出す）、テレメトリチャネルを開き、250 ms ごとに heartbeat を送ります。応答は 5 秒で打ち切ります。接続が切れると状態を切断に戻し、収録中なら収録を閉じます。estop／activation／status のイベントはログと状態表示に反映します。

## 6.3 収録データのフォルダ構成

Claude デスクトップアプリから読ませるフォルダです。1回の収録が1つのセッションになります。

<保存先>/sessions/<車の名前>_<yyyyMMdd-HHmmss（UTC）>/

frames/000001.jpg …        画像のあるフレームの JPEG（番号は index）

meta.jsonl                 1行1フレーム：{"index":1,"image":"000001.jpg","received":"…","header":{…ヘッダ JSON…}}

session.json               {"schema":1,"car":"RumiCar","started":"…","ended":"…","frames":N,"sequence_gaps":G}

画像のないフレームも meta.jsonl に残り（image は null）、seq の飛びは sequence_gaps に数えます。session.json は収録開始時と終了時に書きます。

# 7. ビルドと自動ビルド

## 7.1 車載（C++）

sudo apt install build-essential cmake pkg-config libgpiod-dev nlohmann-json3-dev libssl-dev libturbojpeg0-dev libcamera-dev

cmake -S car -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

cmake --build build --parallel

ctest --test-dir build --output-on-failure

sudo cmake --install build --prefix /usr/local     # 車上での手動インストール（通常はパッケージを使う）

(cd build && cpack -G DEB)                          # Debian パッケージ（-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr で構成したとき）

- C++20、全警告をエラー扱い（-Wall -Wextra -Wpedantic -Werror -Wshadow -Wconversion -Wsign-conversion）

- 単体テスト（ctest）：tof_logic（ロジック）、pack（manifest・ローダー・設定）、camera（JPEG 化の往復・不正入力・camera 設定）、util（外部コマンド実行のタイムアウト・終了コード、set_wifi の引数検査）、network（制御／テレメトリサーバーを 127.0.0.1 の実 TCP 接続で動かし、hello・モード・手動操作・heartbeat 途絶・非常停止・list_versions・activate／rollback・失敗時の応答・2 クライアント目の拒否・テレメトリの受信と遅いクライアントでの間引きを確認）

- 依存：libgpiod 2 系（Debian 13 は 2.2.1）、nlohmann-json 3.11 以上、OpenSSL（SHA-256）、libjpeg-turbo（libturbojpeg0-dev）、libcamera（Raspberry Pi 版 libcamera-dev。-DRUMICAR_WITH_CAMERA=OFF なら不要）。ロジックとテストだけなら -DRUMICAR_BUILD_CORE=OFF で本体の依存は不要

- インストール先（prefix 相対）：bin/rumicar-core、bin/rumicar-activate、lib/rumicar/logic/tof_drive-<version>/（libtof_drive.so ＋ ビルド時に生成した manifest.json）、share/rumicar/packs/<id>-<version>/、share/rumicar/config.txt.d/rumicar.txt、lib/systemd/system/rumicar-core.service、/etc/rumicar/core.json、/etc/NetworkManager/system-connections/RumiCar-AP.nmconnection

## 7.2 PC（C#）

dotnet build pc/RumiCar.sln -c Release

dotnet test  pc/RumiCar.Protocol.Tests -c Release

dotnet publish pc/RumiCar.DriveManager -c Release -r win-x64 --self-contained -p:PublishSingleFile=true

- .NET 10 SDK（LTS）。警告はエラー扱い、null 許容注釈を有効化

- 人が IDE やコンパイラを起動しなくても、GitHub Actions が実行ファイルを作る

## 7.3 GitHub Actions

| ワークフロー | 実行環境 | 内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| car.yml | ubuntu-24.04-arm と ubuntu-24.04 の debian:trixie コンテナ（車と同じパッケージ）。arm64 では Raspberry Pi のアーカイブ（archive.raspberrypi.com、trixie main）を追加して車と同じ libcamera-dev を入れる。amd64 は RUMICAR_WITH_CAMERA=OFF | cmake 構成（prefix /usr）・ビルド・ctest・同梱パックの検証。arm64 では cpack で Debian パッケージを作り、そのコンテナに実際にインストールして postinst の結果（状態ディレクトリ、リンク、manifest、権限）を検査 | rumicar-zero2cam-deb-arm64（.deb） |
| pc.yml | windows-latest、.NET 10 | restore・build・test・publish（単一ファイル win-x64） | RumiCarDriveManager-win-x64（exe）、pc-test-results |

いずれも main への push、プルリクエスト、手動実行で動きます。成果物は Actions の実行ページからダウンロードできます。版として配布するときは GitHub Releases に添付します（SD カードイメージも同様）。タグ vX.Y.Z でのビルドでは X.Y.Z を本体・パッケージ・イメージ・PC アプリの版として使います（CMake の RUMICAR_VERSION と dotnet の -p:Version）。タグ以外では CMakeLists.txt／csproj の版です。

Raspberry Pi アーカイブの鍵について：Debian 13 の apt（sequoia）は 2026 年 2 月 1 日以降、SHA-1 で束縛署名された鍵を拒否するため、従来の raspberrypi.gpg.key では apt-get update が失敗します。CI では再署名済みの鍵を含む raspberrypi-archive-keyring パッケージを pool から HTTPS で取得して導入しています。Raspberry Pi OS の実機では同パッケージを最新にしておけば問題ありません。

## 7.4 Debian パッケージ rumicar-zero2cam

車載ソフト一式を1つの .deb にまとめます（CPack、依存はリンクした共有ライブラリから自動算出 ＋ network-manager、dnsmasq-base、python3、libcamera-ipa）。標準 SD カードイメージはこのパッケージを入れたものになります。

| 場面 | 動作（car/deploy/debian/） |
| --- | --- |
| 導入・更新（postinst） | /var/lib/rumicar に logic/ packs/ current/ previous/ status/ を作り、同梱のロジックとパックを（同じ版が無ければ）複製し、rumicar-activate で同梱版を current にする（前の版は previous に残る）。AP プロファイルを 0600 にし、サービスを有効化して起動（再起動）。systemd が動いていない環境（イメージ作成の chroot）では有効化だけ行う |
| 削除（prerm） | サービスを停止・無効化 |
| 完全削除（postrm purge） | /var/lib/rumicar（導入済みの版と状態）も削除 |
| 設定ファイル | /etc/rumicar/core.json と AP プロファイルは conffile（更新時にローカルの変更を保持） |
| 注意 | 走行中の車に Wi-Fi（クライアント接続）経由で入れると、AP プロファイルの読み込みで wlan0 が AP に切り替わり、その接続は切れる |

## 7.5 標準 SD カードイメージ

公式の Raspberry Pi OS Lite（64bit）に 7.4 のパッケージと初回起動の設定を入れたものを、そのまま SD カードに書けるイメージとして配布します。作成は car/image/build-image.sh（root、arm64 ホスト。GitHub の ubuntu-24.04-arm ランナー、または Raspberry Pi で実行）。

| 手順 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 元イメージ | downloads.raspberrypi.com の raspios_lite_arm64_latest（リダイレクト先の .img.xz）をダウンロードし、.sha256 で検証。--image-file で手元のファイルも使える |
| 2. マウント | xz を展開し、loop デバイスでルート（p2）と /boot/firmware（p1）をマウント。/dev /proc /sys を bind、resolv.conf を一時的に差し替え、policy-rc.d でサービス起動を抑止 |
| 3. パッケージ | chroot で apt-get update ＋ rumicar-zero2cam の .deb を導入（依存は Raspberry Pi のアーカイブから）。postinst が /var/lib/rumicar を用意しサービスを有効化（chroot なので起動はしない） |
| 4. 初回起動の設定 | config.txt に rumicar.txt を追記（I2C、PWM、カメラ）。cmdline.txt に cfg80211.ieee80211_regdom=<国>（既定 JP）を追加し rfkill の状態ファイルを 0 に（raspi-config の do_wifi_country と同じ編集）。userconf.txt（ユーザー rumicar、パスワード rumicar、SHA-512 ハッシュ）、ssh ファイルで SSH 有効化、ホスト名 rumicar、ログイン時の案内（motd） |
| 5. 仕上げ | chroot の一時変更を戻してアンマウントし、xz -T0 で圧縮。rumicar-zero2cam-<版>-<日付>.img.xz と .sha256、内容の .txt を出力 |

初回起動：Raspberry Pi OS の firstboot がパーティションを拡張して再起動し、ユーザー作成と SSH 有効化が行われ、rumicar-core が起動して走り出し、AP “RumiCar” が立ちます。ログイン情報（rumicar / rumicar）は公開イメージであり秘密ではありません（案A）。

| 仕組み | 内容 |
| --- | --- |
| CI の image ジョブ | car.yml の build（arm64）で作った .deb を使い、ランナー上で build-image.sh を実行して成果物 rumicar-zero2cam-image に保存。プルリクエストでは実行せず（時間と元イメージのダウンロードのため）、main への push・タグ・手動実行で動く |
| リリース | main のコミットに vX.Y.Z のタグを付けて push すると release.yml が car.yml と pc.yml を呼び出し、イメージ・.deb・PC アプリ（zip）・SHA256SUMS.txt を添付した GitHub Release を作る |
| 書き込み | Raspberry Pi Imager の「Use custom」で .img.xz を選ぶ（Imager の設定で SSID やユーザーを上書きできるが、通常は不要）。または xz -dc … ¦ dd |

# 8. 本版の範囲と次の作業

## 8.1 本版でできること

- 車：ToF 走行ロジックの実装と単体テスト、本体の制御ループ・安全動作・差し替え機構、配布形式と検証、systemd サービス、設定

- 車：制御サーバー（TCP 5600）とテレメトリサーバー（TCP 5601）、走行モード、非常停止、heartbeat、PC からの activate／rollback、失敗時のリンク復旧、起動時の previous フォールバック、ログ取得（第2版）

- 車：libcamera による Camera Module 2 の取り込み（RGB24、既定 320×240・20 fps）、ロジックへの画像入力、JPEG のテレメトリ送信、カメラ無しでの継続走行（第3版）

- 車：NetworkManager の AP プロファイル、set_wifi（一時変更）、Debian パッケージ化と CI でのインストール検査（第4版）

- 配布：標準 SD カードイメージの作成スクリプトと CI、タグ付けで GitHub Release（イメージ・.deb・PC アプリ）を作る仕組み（第5版）

- PC → 車：走行管理アプリからのロジック／パックの送信（upload_*）、一覧・有効化・ロールバック・削除の画面（第6版）

- PC：通信形式の実装と単体テスト、走行管理アプリの画面と接続・操作・収録、非常停止とロジック判断の表示（第2版）

- 自動ビルド：車載（arm64／amd64）と PC（Windows）

## 8.2 次の作業

- 実機での確認（8.3）と、その結果によるパラメータ・設定の調整

- 画像を使う走行ロジック：Claude のデスクトップアプリで収録データから作る判断データ（パック）の形式、実走行時の照合・時間差分処理、信号機・先行車・交差点の各機能（検討記録 5章）

- 走行管理アプリの機能追加（収録の自動分割、ログ取得（get_log）の表示、set_wifi の画面）

## 8.3 実機で確認が必要な項目

以下はクラウド環境では確認できないため、実機（Raspberry Pi Zero 2 W、Raspberry Pi OS Lite 64bit trixie）で確認します。

| 項目 | 確認内容 |
| --- | --- |
| PWM（sysfs） | dtoverlay=pwm-2chan で /sys/class/pwm/pwmchip0 に pwm0／pwm1 が現れ、GPIO18／13 に出力されること |
| GPIO 初期状態 | 起動から rumicar-core 開始までの間に操舵・駆動の端子が不定にならないこと（必要なら config.txt の gpio= 設定で初期値を Low に固定） |
| VL53L0X | 3個のアドレス変更と連続測定（back-to-back）が安定すること。読み取り待ち時間 100 ms の妥当性 |
| 制御周期 | 50 ms 周期で3センサーの読み取りと出力、テレメトリ送信が収まること（overrun の警告が出ないこと） |
| 通信 | PC を有線または既存の Wi-Fi で車と同じネットワークに置き、走行管理アプリから接続・モード切替・手動操作・非常停止・activate ができること（AP 化前でも確認できる） |
| カメラ | Camera Module 2 が BGR888（RGB24）320×240・20 fps で取り込めること、テレメトリの JPEG が走行管理アプリに表示されること、JPEG 化を含めて 50 ms 周期に収まること（libcamera のスレッドで処理するため制御ループへの影響は最新画像の取得のみ） |
| Wi-Fi AP | パッケージ導入後、再起動で SSID “RumiCar” の AP が立ち、PC が 10.42.0.x を得て 10.42.0.1 に接続できること。set_wifi で SSID が変わり再起動で戻ること。画像の転送量（既定で約 20 コマ/秒 × 10〜15 KB）に見合う速度が出ること |
| SD カードイメージ | CI の成果物を書き込んだ SD カードで初回起動が完了し（拡張・再起動後）、rumicar / rumicar で SSH でき、rumicar-core が動き AP が立つこと。userconf.txt が消費されユーザーが作られること |
| 確認済み（v0.1.1、2026-10-20） | ToF の測距、auto／manual の走行、カメラの起動（OV5647 = Camera Module v1 で 320×240 BGR888 20 fps）、制御／テレメトリサーバーの起動を実機で確認。初回は i2c-dev 未読み込みで I2C が開けず raspi-config で有効化し直した（第7版で修正） |

# 9. 用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| 本体（core） | rumicar-core。ハードウェアと走行ロジックの間に立つ常駐プログラム |
| ロジック（logic） | 走行の判断を行う共有ライブラリ。C ABI で本体から呼ばれる |
| パック（pack） | ロジックが使う判断データ一式（本版は params.json）。manifest.json 付き |
| 切り替え（activate） | current/* リンクを新しいディレクトリへ向け、本体が検証して採用すること |
| 千分率（permille） | 駆動の大きさ。1000 = PWM 100% |
| ToF | VL53L0X 距離センサー（Time of Flight） |
| テレメトリ | 車から PC へ送る状態と画像 |
| セッション | 走行管理アプリの1回の収録。1つのフォルダになる |